Articulo Nº 01 : ...........Trazas, Niveles y Puntos de Referencias.-

Artículo Nº 02 : ...........Etapas de trabajos.-

Artículo Nº 03 : ...........Excavaciones.-

Artículo Nº 04 : ...........Cañerías – Materiales, Oferta Básica y Variantes.-

Artículo Nº 05 : ............Prueba Hidráulica de Cañería a simple gravedad.-

Artículo Nº 06 : ............Secuencia de Ejecución – Bocas de Registros.-

Artículo Nº 07 : ............Bocas de Registro.-

Artículo Nº 08 : ............Escalera de acceso en Boca de Registro.-

Artículo Nº 09 : ............Cama de Arena.-

Articulo Nº 10 : ............Hormigones para Estructuras.-

Articulo Nº 11 : ............Barras de aceros para H°A°.-

Articulo Nº 12 : ............Marco y Tapa de Hierro Fundido.-

Articulo Nº 13 : ............Previsiones a tener en cuenta en el análisis del costo del Item “Excavación a cielo abierto”.-

## Artículo Nº 1: Trazas, Niveles y Puntos de Referencias

La Supervisión y la Conducción Técnica, en presencia del representante Técnico de la Empresa determinará la traza planimétrica y fijará la ubicación de los puntos fijos de nivelación que resulten necesarios para la correcta ejecución de las obras. Los puntos fijos de nivelación propios de la obra se obtendrán a partir de las placas de bronce pertenecientes a la Nivelación General de la localidad de General Ramirez existente o cualquier otro, perteneciente a la Nivelación General de la República del IGM, los que serán verificados por el contratista. Se adjunta listado de puntos IGM al final del presente Artículo y que servirá de base para los niveles de las obras a realizar.-

Para el ajuste de la traza de las colectoras proyectadas, se han tenido en cuenta las instalaciones subterránea existentes de acuerdo a las informaciones proporcionadas por los diferentes organismos oficiales y privados.-

El contratista, previamente a la ejecución de los trabajos deberán confirmar ante los organismos correspondientes y mediante cuidadosos sondeos la ubicación de dicha instalaciones.-

Si durante la ejecución de los trabajos se encontrarán obras que resulte necesario remover o cambiar de ubicación, el trámite ante el Organismo que corresponda y el costo de ejecución de los trabajos serán por cuenta exclusiva  del Contratista.-

N° de Punto Fijo : I.G.M.

Ubicación del mismo : Servidumbre de EX – FFCC sobre Ruta N° 37

#### Valor del Punto Fijo : 64.33 IGM

ARTÍCULO Nº 2:  ETAPAS DE TRABAJO

La obra se ejecutará en una sola etapa, por lo tanto se debe cotizar la totalidad de los trabajos.-

La Contratista podrá disponer mas de un frente de trabajo para cada tramo o etapa, lo que deberá resolver con la inspección de obra en el momento del replanteo de la misma.-

A los efectos que los Oferentes conozcan las características del subsuelo donde se ejecutarán las obras, deberán realizar los estudios complementarios que a su juicio se requieran para elaborar su propuestas a los fines de conocer las características físico–mecánicos de los mismos.-

La recepción provisoria será sola para el 100% de los trabajos, o sea que los tramos de la obra descripto anteriormente, no recibirá Recepciones Parciales.-

## Artículo Nº 3: EXCAVACIONES

Se efectuarán en un todo de acuerdo con las Especificaciones del Capítulo IV del Pliego General de Especificaciones Técnica y de las Tablas del Artículo Nº 100 del mismo Pliego.-

En todos los casos en que deba ser depositado en las calles asfaltadas, materiales sobrante de excavaciones, o para ser utilizado en la construcción de la obra, deberán preverse cajones para la colocación de los mismos. El costo de estos cajones correrá por cuenta exclusiva del contratista.-

El Contratista tendrá especialmente en cuenta que los trabajos que realice no provoquen entorpecimiento en el tránsito de vehículo o peatones. Si así ocurriese deberá construir desvíos en los caminos o calles que pudieran efectuarse con el desarrollo de las obras. Dichos desvíos deberán ser convenientemente señalizados, por lo que el Contratista adoptará todas las providencias a tal fin.-

El costo de los desvíos y su correspondiente señalización se considerarán incluidos dentro del precio unitario de las excavaciones.-

El criterio que se ha utilizado para el cómputo de las excavaciones es el siguiente: Como fondo de zanja se adopta el diámetro externo de la cañería a colocar mas un sobreancho función del mismo y según el detalle adjunto:

| #### Diámetro |  | #### Ancho de Zanja |
| --- | --- | --- |
| 0.160 | Diámetro exterior + | 0.550m |
| 0.200 |  |  |
| 0.250 | Diámetro exterior + | 0.400m |
| 0.315 |  |  |
| 0.350 |  |  |
| 0.400 | Diámetro exterior + | 0.500m |
| 0.500 |  |  |
| 0.600 |  |  |
| 0.700 | Diámetro exterior + | 0.600m |
| 0.800 |  |  |

El Oferente deberá realizar sus propios estudios de suelo, a lo largo de la traza del colector, antes de formular su propuesta a los fines de conocer las características físico–mecánicos de los mismos.-

Por lo tanto el Contratista no podrá argumentar desconocimiento en caso de que el comportamiento de los suelo motivara el empleo de sistema adicionales para la correcta colocación de la cañería.-

El estudio de las condiciones del suelo, relativas al relleno de zanja, tanto para asiento, como para la cobertura de la cañería, se deberá determinar, no solo el material de relleno adecuado y los procedimientos de compactación a seguir, sino también analizar y, eventualmente cambiar, los 0.15 m del suelo de fundación; debiendo compactarse éste, de acuerdo a las exigencias estipuladas para el suelo del relleno lateral del caño.-

El precio unitario comprende la excavación, relleno y compactación de acuerdo a las Especificaciones del presente Artículo y del pliego General de Especificaciones Técnicas, incluyendo el transporte del material sobrante hasta donde lo indique la Inspección.-

ARTICULO Nº 4: CAÑERÍAS – MATERIALES – OFERTAS BASICAS

El material de las cañerías a utilizar en la construcción de la obra será el que se detalla seguidamente y con el cual el Proponente deberá confeccionar su Oferta Básica:

4.1.1 El los diámetros de 0.160 metros, se utilizara P.V.C. (Policloruro de Vinilo Rígido) tipo R.C.P. con juntas de aro  de goma sintética aptas para líquidos cloacales con sellos de calidad IRAM y bajo Normas IRAM .-

Las firmas oferentes presentarán junto con su Oferta Básica los cálculos y gráficos que correspondan a fin de demostrar que las cargas permanentes y accidentales que actuarán sobre las cañerías en toda la longitud de la subsidiaria será compatible con la resistencia estructural de los caños ofrecidos y con el comportamiento del suelo circundante.-

Las cargas accidentales para los cálculos serán las máximas permitidas por la Legislación Nacional vigente para el tránsito en rutas y caminos nacionales.-

Los cálculos y gráficos citados precedentemente deberán presentarse para cada tramo de igual diámetro de cañería a colocarse en obra, uno para la tapada mínima y otro para la tapada máxima correspondiente a dichos tramos.-

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta ésta exigencia de manera que las presentaciones deberán efectuarse completas, indicando la base teórica adoptada y agregando copia de la misma.-

Se tomara orientación para ello, la topología del suelo resultante de los sondeos que a tal efecto realizará el Contratista.-

Previo a la colocación de cañería para el caso de Oferta Básica el Contratista deberá con suficiente antelación informar al Comitente sobre la metodología técnica que empleará para efectuar la compactación del suelo de rellenos en los laterales de la cañería.-

Todas las cañerías y piezas especiales que se colocará en obra, deberá contar con la correspondiente documentación de aprobación de “Pruebas de Fábricas” otorgadas por Entes autorizados a tal efecto.-

## Artículo Nº 5: Prueba Hidráulica de cañería a Simple Gravedad

El colector a lo largo de toda su traza será sometido a una prueba hidráulica de presión interna, con el objeto de verificar que no haya sufrido daños durante su instalación y que las juntas se hayan efectuado correctamente.-

Una vez terminada la colocación de cañería entre dos bocas de registro, se comenzará la prueba hidráulica. Las bocas de registro deberán construirse antes de iniciar la prueba hidráulica.-

Las cañerías serán sometidas a pruebas de presión interna, a zanja abierta y a zanja tapada. Para ello se seguirán las especificaciones del artículo Nº 92 del Pliego General de especificaciones Técnica, con una presión de dos (2) metros de columna de agua (m.c.a.) y sin pérdidas admisibles.-

En la prueba a zanja abierta, la presión de prueba de la cañería que se ensaya, se mantendrá el tramo correspondiente, no debiendo acusar exudaciones ni pérdidas en los caños, piezas especiales ni juntas de cañerías.-

Terminada la prueba de zanja abierta y sin quitar la presión se hará el relleno de la zanja hasta alcanzar el espesor de 0.30 metros sobre la cañería, avanzando de un extremo a otro del caño.-

Si durante el relleno y hasta 30 minutos después de terminado el mismo, no se constatará pérdida de presión, se dará no aprobada la prueba hidráulica a zanja tapada, debiendo el Contratista completar el relleno de la misma.-

Si durante la prueba a zanja tapada se notara pérdida de presión, el Contratista deberá descubrir la cañería, localizar las pérdidas y repararlas.-

Todo caño, pieza especial o junta que presente fallas o cause pérdida en cualquiera de las pruebas antes dichas, serán reemplazada por cuenta exclusiva del contratista. Las pruebas se repetirán las veces que sean necesarias, hasta alcanzar un resultado satisfactorio.-

Todos los gastos que originen al efectos de realizar las pruebas, como así también la provisión de todos los elementos para tal fin, serán por exclusiva cuenta del contratista.-

## Artículo Nº 6: Secuencia de ejecución – Boca de Registro

Al instalar las cañerías de los colectores de cada una de las etapas en que se divide la obra, el Contratista deberá iniciar la colocación desde su punto más bajo hacia su extremo más alto.-

En lo posible el fuste de la boca de registro será construido en una sola operación, y si resultara necesario ejecutarlo en dos o más tramos, se prestará especial atención a la unión del hormigón nuevo con el viejo utilizando a tal efecto un aditivo epoxídico de marca reconocida.-

La unión de cañerías de P.V.C. con la boca de registro deberá ejecutarse utilizando el correspondiente anillo de empotramiento del mismo material con un aro de goma y macizado al hormigón del fuste.-

Concluido todos los colectores y construidas las bocas de registro, se realizará en el punto más bajo de cada tramo o sea en el lugar de entrega, una prueba de estanqueidad debiendo verificarse que no haya ingreso por filtración de líquido proveniente de napas o vertientes.-

## Artículo Nº 7: Boca de Registro

Se construirán en los lugares que indiquen los planos y de acuerdo a instrucciones que  al respecto imparta el Supervisor.-

Las modificaciones con respecto a los planos de proyecto, no darán lugar a reclamo del Contratista.-

La construcción de las bocas de registro se harán en un todo de acuerdo al plano tipo Ex OSN Nº 29920-E.-

Las paredes interiores del cuerpo de HºSº deberá quedar lisa, sin huecos ni protuberancia o fallas.-

La deficiencia que se notare deberá subsanarla el contratista por su cuenta a satisfacción de la inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.-

La bocas de registro que serán provista estarán provistas de tapa y marco de FºFº y todas aquellas que igualen o sobrepasen la profundidad de 2.50 metros medidos en su fuste deberán llevar escaleras empotradas construidas en aluminio, que el Contratista previo a su construcción deberá diseñar y poner a consideración de la Supervisión de Obra.-

Así mismo y para ser utilizada en las bocas de registro, cuya altura de fuste sea menores a 2.50 metros, el Contratista deberá proveer a la Comitente antes de la recepción provisoria de la Obra, dos (2) escaleras del tipo manual, construidas en aluminio de 3 metros con largueros paralelos de sección adecuado al uso previsto. Antes de su construcción deberá poner a consideración y aprobación de la Inspección de Obra.-

La medición y certificación de las bocas de registro se realizará por boca de registro terminada. Su precio se deberá parcializar de acuerdo al siguiente detalle:

a.-) Losa superior de Hº Aº tipo “III” incluido marco y tapa de Hº Fº (en calzada).-

b.-) Losa inferior de Hº Sº tipo “B” incluyendo cojinete.-

c1.-) Cuerpo de Hº Sº menor a 2.50 metros.-

c2.-) Cuerpo de Hº Sº mayor a 2.50 metros.-

## Artículo Nº 8: Escalera de Acceso

Para las bocas de registros cuyo cuerpo tenga una altura mayor a 2.50 metros, se instalarán escaleras de acceso de aluminio o duraluminio de las siguientes características:

Largueros : Perfil “C” de 65.8 mm de alma, 31,5 mm de ala y espesor de 3.2 mm.-

Escalones : Caño redondo estriado antideslizante de 30,7 mm de diámetro exterior y 24,7 mm de diámetro interno.-

Los escalones tendrán un ancho neto de 0.40 m, espaciados 0.30 m y separados de la pared de la boca de registro en 0.15 m y serán remachados a los largueros por presión hidráulica.-

La escalera deberá ser aprobada por la Inspección previo a su colocación y certificación.-

ARTICULO Nº 9: CAMA DE ARENA

A todas las zanjas que se excavarán para la instalación de cañerías, se le colocarán base de asiento de 0.10 metros de espesor de arena fina de río, cubriéndose luego el caño en su totalidad, con el mismo tipo de arena.-

Este ítem se Certificará por m3  y su precio unitario comprende : provisión, acarreo y colocación del material citado.-

No obstante lo arriba mencionado, el tipo de cañería que se utilice determinará si el mismo deberá ser parcial o totalmente confinado, siendo la Inspección de Obra la que indique al Contratista la metodología a utilizarse.-

## Artículo Nº 10: Hormigones para Estructuras

Producción, Transporte, Colocación y Curado del Hormigón

Todas las operaciones deberán realizarse en un todo de acuerdo a lo establecido en los capítulos Nº 9 y Nº 10 y sus respectivos Anexos  del Reglamento CIRSOC 201.-

Resistencia a la Compresión

Los valores de los ensayos de probetas cilíndricas de hormigón, ensayadas a los veintiocho (28) días, deberán ser iguales o superiores a los siguientes, para cada tipo:

| Tipo de Hormigón | Resistencia a la Compresión (Kg/cm2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Media | Mínima |
| I | 300 | 260 |
| II | 275 | 240 |
| III | 250 | 220 |
| IV | 230 | 200 |

Si la resistencia media o mínima (o ambas) obtenidas de los ensayos están comprendidas entre 100 % y 80 % inclusive de las resistencia exigida, la estructura o fracción de la misma correspondiente a dicho ensayos será aceptada, pero se aplicará un descuento al precio contractual, dado por las siguientes tablas :

| Hormigón Tipo I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 300 a 273 | 260 a 237 | 0 |
| 272 a 262 | 236 a 228 | 20 |
| 261 a 253 | 227 a 220 | 40 |
| 252 a 246 | 219 a 213 | 60 |
| 245 a 240 | 212 a 208 | 80 |

| Hormigón Tipo II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 275 a 251 | 240 a 220 | 0 |
| 250 a 241 | 219 a 210 | 20 |
| 240 a 234 | 209 a 204 | 40 |
| 233 a 227 | 203 a198 | 60 |
| 226 a 220 | 197 a 192 | 80 |
| Hormigón Tipo III |  |  |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 250 a 228 | 220 a 200 | 0 |
| 227 a 218 | 199 a 192 | 20 |
| 217 a 211 | 191 a 186 | 40 |
| 210 a 205 | 185 a 180 | 60 |
| 204 a 200 | 179 a 176 | 80 |

| Hormigón Tipo IV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 230 a 209 | 200 a 182 | 0 |
| 208 a 200 | 181 a 175 | 20 |
| 199 a 193 | 174 a 169 | 40 |
| 192 a 188 | 168 a164 | 60 |
| 187 a 184 | 163 a 160 | 80 |

Se aclara que se considerará en todos los casos, la situación más desfavorable para cada serie de probetas, considerando la resistencia media de la serie y la mínima de cada probeta.-

Si las resistencias medias o mínimas (o ambas) obtenidas de cada serie de ensayos resultara inferior al 80% de la resistencia exigida, la estructura será demolida en la parte correspondiente al ensayo y el producto de la demolición será retirado por el Contratista a su costa, sin alternativas.-

Además, se paralizará inmediatamente la obra o parte de la obra afectada por falta de garantía y se procederá a la corrección de las mezclas y/o sistema de trabajo, volviendo a efectuarse ensayo previos completos como al comienzo de la obra.-

Treinta (30) días antes de iniciarse la construcción de la estructura, el Contratista presentará una planilla detallada del dosaje que propone para el hormigón. Con los materiales que el mismo entregará y el dosaje propuesto, se construirá probeta que serán verificadas con ensayos de laboratorio.-

Cuando los resultados de los ensayos no sean satisfactorio, la Inspección podrá disponer las modificaciones que sean necesarios para cumplir las especificaciones.-

En todos los casos el Contratista será responsable de la calidad del hormigón y el cumplimiento de la resistencia exigida.-

Serán por cuenta y cargo del Contratista todos los gastos en concepto de provisión de materiales, transporte, personal, elementos y laboratorios etc., necesario para realizar la totalidad de los ensayos que demanden la ejecución de la obra.-

Si esto fuera posible, se tomará en la descarga de la hormigonera deberán ser representativas.-

Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón, o durante distintos momentos de la descarga.-

No se permitirá mezclar muestras de distintos pastones.-

Las probetas será moldeadas inmediatamente después de haberse extraído la muestra.-

Los moldes serán metálico cilíndricos de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, torneados interiormente y provistos de su correspondiente base metálica torneada y cepillada.-

Antes del moldeo se aceitará el interior del molde y de la base y se impermeabilizarán las juntas en forma tal que se eviten pérdidas de aguas.-

Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocarán en lugar protegido, bajo techo, en forma de no favorecer la evaporación y a temperatura comprendida entre 16º y 17º C durante 24 hrs.  Al cabo de ese tiempo se desmoldará y se pintará sobre la superficie curva el número que la indique.-

En ningún caso se hará la identificación en las bases de las probetas.-

Antes de transcurrida 36 horas del momento en que fueron moldeadas las probetas serán enviadas al laboratorio embaladas protegidas contra pérdidas de humedad, utilizando un medio de transporte que permita su llegada 24 horas antes del momento de su ensayo.-

Por cada jornada de trabajo de hormigonado se extraerán como mínimo seis (6) probetas, las que ensayadas a los 28 días, darán resultados acordes con las resistencias cilíndricas medias establecidas.-

La resistencia cilíndricas de cada grupo de probetas se obtendrán calculando el promedio de las resistencias individuales correspondientes a las probetas del mismo grupo. Se redondeará el valor obtenido al Kg./cm2 entero más próximo. La Inspección tomará el número de probetas que considere necesario.-

La consistencia de todos los hormigones será determinada por medio del cono de asentamiento y cumplirá los requisitos de la tabla siguiente:

| ###### Estructura | Asentamiento (cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Máxima | ###### Mínimo |
| Muros y zapatas de fundación con arena dura | 13 | 5 |
| Fundaciones sin armaduras, campana para aire comprimido y muros de Subestructuras.- | 10 | 2 |
| Losas, vigas muros con armaduras.- | 15 | 7 |
| Construcciones pesadas, hormigones en grandes masas | 7 | 2 |

En el colado de los hormigones I, II, III y IV se utilizará vibrador. Cuando se utilicen vibradores de alta frecuencia, dentro de estos valores, la inspección especificará en obra el asentamiento que corresponda utilizar para evitar la segregación de los materiales y el afloramiento y acumulación de agua en la superficie, colocando y consolidando correctamente la mezcla dentro del encofrado.-

La inspección realizará el Nº de ensayos que crea necesario, rechazando los pastones que no tengan el asentamiento establecido.-

En ningún caso se permitirá la utilización de acelerante de fragüe de ningún tipo.-

Al hormigón tipo III se le adicionará incorporador de aire en la cantidad necesaria para que los hormigones resulten con un contenido de aire del 4 + , -1%.-

El hormigón simple tipo “B” deberá cumplir con todas las características, en cuanto a la resistencia a la compresión exigida para el hormigón tipo III y el tipo “A” con las del tipo II.-

El precio unitario comprende la provisión, transporte a obra y colado de Hº, armaduras, incorporador de aire, encofrados y toda otra provisión y /o trabajo necesario para la buena ejecución y terminación de la obra de acuerdo a las presentes especificaciones y plano correspondiente.-

Resistencia - Característica

Cuando en los planos se indique determinada Resistencia – Característica

’bk para el hormigón de una estructura, la misma se calculará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.6.2.1. a) del Anexo  al capítulo 6 de reglamento CIRSOC 201.-

ARTÍCULO Nº 11: BARRAS DE ACERO PARA  HORMIGÓN ARMADO

El artículo Nº 5 del Capítulo del Pliego General de Especificaciones Técnicas, queda anulado y reemplazado por el igual denominación.-

“ Las barras y mallas de acero a utilizar en las estructuras de hormigón armado de estar en un todo de acuerdo con lo especificado en el artículo 6.7. del Capítulo 6 del Reglamento CIRSOC 201 y serán las barras del tipo ADN – 420 ó ADM – 420 y Las mallas del tipo AM – 500 “.-

ARTÍCULO Nº 12: MARCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO FºFº

Las dimensiones y pesos de las piezas serán las que en cada caso se fijen en los planos tipos y en las correspondientes especificaciones de aprobación y recepción de O.S.N. Los planos tipos O.S.N. serán Nº 20028 E y 28512 E.-

El material será fundición gris de la mejor calidad homogénea, no quebradiza, libre de desigualdades o proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladura y/u otros defectos de cualquier naturaleza que sea y presentará en su textura un grano gris compacto y regular. Deberá ser a la vez dulce y tenaz, fácil de trabajar al buril y a la lima.-

El peso específico de la fundición es de 7,2 tn/m3 .-

La tolerancia en peso que se admitirá será del 7 % (siete por ciento) en más o menos.-

## Artículo Nº 13: Previsiones a tener en cuenta en el Análisis del Costo del Ítem “ Excavación a Cielo Abierto”

Desde la Boca de Registro N° 13 hasta la Boca de Registro N° 15, el oferente deberá tener en cuenta en el análisis de precio del Ítem “excavación a cielo abierto” la posible utilización de tablestacas en dicho tramo.-

La imprevisión de lo mencionado no dará lugar al contratista a futuros reclamos de reconocimiento de mayores precios en el mencionado Ítem.-