MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DESAGÜES CLOACALES – 1º ETAPA

La localidad de Villa Urquiza  se encuentra a la vera del Rió Paraná, ubicada en el departamento Paraná , Distrito El Tala  a aproximadamente  50Km de la capital de la Provincia por un camino asfaltado que comunica con la Ruta Nacional Nº 12.-

Existe un camino de tierra por la zona rural que es muy utilizado turisticamente pues tiene la particularidad de cruzar el arroyo Las Conchas por medio de una  Balsa, sistema utilizado hace mas de cien años-. Recordemos que la Villa y su zona rural tienen un gran valor histórico , por ser fundada por URQUIZA.-

De acuerdo al último censo, su población es de aproximadamente 1500 habitantes. Pero su potencial turístico la hace aumentar en forma considerablemente importante sobre todo en los meses de periodo estival , de igual modo que se esta construyendo y ampliando el área urbana.- Su economía, que actualmente está basada mayormente en el turismo y las tareas rurales , también  en menor porcentaje lo hace con la ganadería y la agricultura.

.Cuenta con Escuela primaria , secundaria y terciaria,  Centro de Salud, Municipalidad y Comisaría.

Tiene servicio de Agua Potable, de Energía Eléctrica y de Teléfono., las calles son de pavimento flexible, ripio , broza y tierra.-

Este Proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de Vida y salud en la población, por medio de la construcción de los Desagües Cloacales

En esta Primera Etapa, se prioriza la construcción del Sistema de Tratamiento de los líquidos efluentes, como así también la Cloaca Máxima y unos tramos de Red, con sus correspondientes conexiones domiciliarias

La Red Colectora Cloacal se ejecutará en cañería de P.V.C. Ø  160mm., el Tratamiento se realiza en zona alejada al ejido urbano, en terreno municipal por lo cual se completa con un caño descarga llamado cloaca máxima de diámetro 250 mm en PVC tipo RCP , que en un cierto sector también es colectora.-

Se optó por un Sistema de Tratamiento por Cámara Séptica y Filtro Biológico. Y  teniendo en cuenta que en sucesivas etapas se servirá al resto de la población, se prevé una Cámara Partidora de Caudales, que permitirá tratar el futuro líquido excedente por medio de  nuevos módulos de tratamiento.-

.            El monto de esta primera etapa asciende a la suma de Pesos novecientos siete mil doscientos noventa y uno con 70/100 -($907.291,70)