# Memoria Técnica

Los tres sectores para la cual se ha desarrollado este proyecto comprende específicamente las calles 3 de Febrero que cubre un área aproximada a 8 manzanas (Sector 2 y Sector 3) y  calle Justo José de Urquiza con un área de 4 manzanas (Sector 1).-

Las características topográficas de estos sectores, no presenta importantes diferencias de nivel, lo que conduce a la formulación de un proyecto integral de toda la localidad, permitiendo que se realice en forma parcial de acuerdo a las prioridades fijadas por el Municipio y de esta manera en el futuro lograr una cobertura del  100 %.-

Esta Topografía permite en principio desarrollar el diseño de toda la red de colectoras por escurrimiento por gravedad.-

Como consecuencia de lo expresado respecto de la topografía del terreno, la profundidad mínima de las colectoras en calzada será de 1.20 metros, teniendo en cuenta además que existen muchas calles de tierra, que sufren constantemente el proceso de erosión. Además en distintos lugares de este sector la profundidad de las colectoras y por lo tanto de las bocas de registro serán mayores para permitir la conexión domiciliarias de viviendas que actualmente están por debajo del nivel de la calzada.-

En general la pendiente adoptada para las cañerías será la mínima del 0,3 %. Además no se fijan límites a la velocidad y pendientes máximas de las colectoras subsidiarias para evitar un aumento considerable en los volúmenes de excavación.-

En casi todos los casos donde se debe entregar en boca de registro existente, la pendiente de las cañerías adoptada es del 0,2%  dado que en la construcción de las misma fueron ejecutadas con poca profundidad.-

La concreción de este proyecto de cañerías subsidiarias que se construyen en estos tres sectores de la ciudad permitirá en un futuro, dotar del servicio de desagües cloacales a aproximadamente 900 habitantes.-