## Memoria Descriptiva

Las localidades de San Benito y Colonia Avellaneda se encuentran ubicadas a unos 15 kilómetros al este de la capital de Provincial (Paraná), unidas a ésta por la Ruta Nacional Nº 18 y situadas, con respecto a ésta vía, al norte en el caso de Colonia Avellaneda y al sur en el de San Benito.

Según el censo de 2.001 las localidades en cuestión poseen una población de 2.798 habitantes en el caso de Colonia Avellaneda y de 6.773  en el de San Benito.

Estas localidades se fueron formando en lo que era zona de quintas de la ciudad de Paraná y que con el tiempo se convirtieron en asentamiento de pobladores de la capital entrerriana que emigraban a zonas alejadas de la urbe.

Poseen comercios en casi todos los rubros y la actividad que desarrollan sus pobladores se divide en agrícola,  de granja,  empleos locales de comercio y un gran porcentaje posee su trabajo en la ciudad de Paraná ya sea en Administración Pública o empleados de comercio.

Tanto San Benito como Colonia Avellaneda son Municipios de 2da Categoría.

En ambos casos el servicio de agua potable lo brindan sendas Cooperativas de Provisión de Agua Potable, con 803 cuentas en Cnia. Avellaneda lo que permite abastecer al 100% de la población del elemento vital, y 2.300 cuentas en San Benito brindando servicio al 100% de la población.

Asimismo, en ambos casos, carecen del servicio de desagües cloacales, tornándose delicada la situación sanitaria, teniendo en cuenta la magnitud del número de pobladores, por lo que se hace de imperiosa necesidad la ejecución de los mismos.

### Luego de los estudios correspondientes, se ha resuelto la ejecución de los proyectos de las respectivas redes de ambas localidades considerando la derivación de los efluentes en un mismo y único sistema de tratamiento consistente en un juego de lagunas. Se ha llegado a la conclusión de ejecutar las lagunas de tratamiento en jurisdicción de Colonia Avellaneda, ya sea por cuestiones de índole topográfica como por contar con un terreno alejado de la zona urbanizada. Asimismo, estas lagunas se emplazarán en cercanías del arroyo Las Tunas, por lo que tendrán una descarga asegurada al mismo.

En virtud de lo anteriormente mencionado se elaboró un proyecto que incluye ambas redes de desagües cloacales y un juego de lagunas de tratamiento para ambas localidades lo que arroja un presupuesto ampliamente mayor a los montos asignados por los Convenios respectivos suscriptos oportunamente por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y la Provincia de Entre Ríos.

Por ello se tendrá en cuenta en una Primera Etapa la ejecución de un juego de Lagunas de  Tratamiento completas con las correspondientes cámaras, pilares de apoyo hormigón, cañería de interconexión y de descarga, etc. Incluyendo también el cercado Perimetral del predio de las mismas. La cañería se extenderá hasta cruzar una alcantarilla situada a unos 357 metros de la entrada a las lagunas, para lo cual se contempla la ejecución en Cañería de P.V.C. tipo RCP diámetro 355mm. Con unas 4 Bocas de Registro.  En su recorrido, debe construirse además una Alcantarilla con tubos de hormigón de diámetro 1000mm, para canalizar la cañada existente y poder cruzar con la cañería, protegida por la misma con caño camisa de acero. Estos trabajos arrojan un presupuesto oficial para esta primera etapa de $1.561.430,14 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA  Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 14/00).-